| Модель АКБ | Ёмкость заявленная, мАч |  | Ёмкость измеренная (1А), мАч | Внутреннее сопротивление, миллиОм | Время разряда до 2,8В (Rн 0,37 Ом) ,мин | Габариты, мм | Мощност комфортного парения, Вт (Разряд более 80% ёмкости без ограничения мошности) Вт. | Температура тест, грудусов С. | Puffs, Rн 0,3Ом | Напряжение заряженной АКБ под нагрузкой 0,37Ом (Ток 10А), В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LG HG2 18650 3000mAh |  | 3000 | 2750-2840 | 18-26 | 18,5 | 18,3х65 | 50-60 | 48 | 180(50Вт) | 3,78 |
| AWT IMR 26650 4500MAH 75A |  | 4500 | 4870-5020 | 38-42 | 28,5 | 26,2х67,5 | 30-35 | 54 | 249(35Вт) | 3,66 |
| Shenzhen FST Battery Co., Ltd 3500mAh |  | 3500 | 3100-3160 | 21-25 | 24,4 | 26,2х65,8 | 45-55 | 44 | 250(50Вт) | 3,79 |
| Shenzhen FST Battery Co., Ltd 4200mAh |  | 4200 | 4270-4330 | 23-28 | 34,5 | 26,2х65,8 | 40-45 | 46 | 315(40Вт) | 3,79 |
| ANR 26650 А123 sistems |  | 2500 | 2470 | 16 | 17,5 (Rн-0,28Ом) | 26,2х65,7 | Более 70 | 42 | Н/д (мех 0,12Ом) | 3,02 (0,28Ом) |