| К-во; пер. сечения, мм | Сопротивление, Ом/см | Площадь Сечения, мм2 | Площадь нагрева, мм2/см | Масса г/см | Площадь нагрева на ЛР (мм2) | Площадь/вес | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1х0.1 | 1.47 | 0.0076 | 3.142 | -------- | ------ | ------- | 1 см |
| 2х0.1 | 0.74 | 0.0152 | 6.284 | -------- | ------ | ------- | 2 см |
| 3х0.1 | 0.49 | 0.0228 | 7,07 | 0.0192 | 21,21 | 370,2 | 3 см, 0.057 г |
| 4х0.1 | 0.37 | 0.0304 | 9.426 | 0.0255 | 37,7 | 366 | 4 см, 0.103 г |
| 1х0.15 | 0.62 | 0.0177 | 4.712 | 0.0149 | 10,61 | 312,06 | 2.3 см, 0.034 г |
| 2х0.15 | 0.32 | 0.0354 | 9.424 | 0.0297 | 42,41 | 366,55 | 4.5 см, 0.113 г |
| 3х0.15 | 0.21 | 0.0531 | 10.602 | 0.0446 | 78,45 | 246,7 | 7.4 см, 0.318 г |
| 4х0.15 | 0.155 | 0.0708 | 14.136 | 0.0595 | 137,12 | 237,64 | 9,7 см, 0,577 г |
| 1х0.2 | 0.36 | 0.0314 | 6.283 | 0.0264 | 26,2 | 238,18 | 4.17 см, 0.110 г |
| 2х0.2 | 0.18 | 0.0628 | 12.566 | 0.0528 | 104,67 | 236,8 | 8.33 см, 0.442 г |
| 3х0.2 | 0.12 | 0.0942 | 14.1366 | 0.0844 | 170 | 170 | 12 см, грамм. |

0.2 г ПОТОЛОК ДЛЯ 3.2 ВОЛЬТ по массе, считаем ЛР (1,5 ом), потолок длины для еги– 6.5 см.

плотность 8,4 г/cм3

Варианты:

- 2х0.15 — лучшая площадь и соотношение! площадь, длина, омы

- 4х0.1 — вторая позиция, отличная площадь, чуть меньше длины.

- 3х0.1 — малая площадь испарения.