Инструкция по монтажу электронной платы варивольта-вариватта.

Важно! Перед началом монтажа внимательно изучите данную инструкцию.

Монтаж данного устройства предполагает наличие у пользователя знаний основ электроники и навыков работы с паяльником, если Вы в чем-либо из перечисленного не уверены, лучше доверьте данную работу специалистам. Помните, некачественный или неправильно выполненный монтаж и электрические подключения могут привести не только к выходу платы из строя, но и к возгоранию или даже взрыву Вашего литиевого аккумулятора!

Электронная плата варивольта-вариватта является современным технологичным устройством. При разработке данного устройства особое внимание было уделено возможности интеграции платы в любой тип конструкторских решений батарейных модов. На Рис.1 приведены основные размеры устройства, которые понадобятся при проектировании корпуса Вашего батарейного мода.

Плата варивольта-вариватта представляет собой печатную плату размером 31,0х19,0 мм с расположенными на ней электронными компонентами. Передняя часть платы покрыта защитным лаком, а задняя - теплопроводящим компаундом. Плата поставляется с припаянными проводами.

Монтаж. Рекомендации и требования.

- Со стороны TOP по периметру платы расположена электрически не связанная со схемой сегментированная дорожка. При необходимости крепления платы внутри батарейного мода, к данной дорожке можно припаять нужные Вам крепления. Для этого требуется в необходимом для пайки месте аккуратно зачистить дорожку от защитного лакового покрытия и, не допуская перегрева фольги, произвести пайку. Будьте аккуратны при выполнении этих действий, убедитесь, что между припаянным креплением и дорожками схемы на плате существует зазор. При выполнении пайки не пользуйтесь тугоплавкими припоями и сверхактивными флюсами. Мощность паяльника не должна превышать 25 Вт.

- Не используйте плату в качестве силового несущего элемента Вашей конструкции. Старайтесь предусматривать и избегать любых механических воздействий на плату, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.

- В случае, если корпус Вашего мода выполнен из токопроводящего материала, обязательно используйте диэлектрическую прокладку между платой и корпусом мода. Не допускайте непосредственного контакта каких либо частей платы с токопроводящим корпусом Вашего мода. В большинстве случаев достаточно проклеить эти места клейкой лентой типа «Scotch».

- Если Ваша плата оснащена дополнительной функцией защиты от переполюсовки по питанию, при проектировании окна под индикатор в корпусе Вашего мода не забывайте учитывать светодиод индикации данной защиты, который расположен на плате слева от индикатора.

Электрические подключения.

Схема электрических подключений представлена на Рис. 2. Произведите подключения в точном соответствии с представленной схемой.

- Плата электроники варивольта-вариватта разработана для эксплуатации совместно с аккумуляторами типоразмера 18650. При использовании аккумуляторов меньших типоразмеров стабильная работа устройства не гарантируется.

- Плата электроники предназначена для эксплуатации со съемными (заменяемыми) элементами питания. При использовании несъемного аккумулятора в режиме пасстру возможно некорректное отображение состояния разряда аккумулятора. Пожалуйста, учитывайте данную особенность при проектировании Вашего батарейного мода.

- Старайтесь избегать использования в Вашей конструкции длинных и тонких проводов в силовой части. Рекомендуемое сечение проводов не менее 0,5 мм2. Не пренебрегайте переходными сопротивлениями контактов батареи и коннектора, настоятельно рекомендуется изготавливать их из материалов с низким удельным сопротивлением (медь, алюминий, латунь). Помните, даже незначительное увеличение сопротивления в цепях аккумулятор-плата или плата-атомайзер приводит к существенному уменьшению КПД и может привести к нестабильной работе устройства.

- Прокладывайте провода внутри Вашей конструкции таким образом, чтобы в процессе эксплуатации не могло произойти повреждение изоляции. Избегайте натяжений и резких изломов проводов. При работе с проводами пользуйтесь специальным инструментом - клещами для снятия изоляции (стриппер). Никогда не производите тянущих воздействий на провод по отношению к плате.

- Плата поставляется без светодиода и кнопки. Пользователь сам вправе выбрать наиболее подходящие ему элементы. Рекомендуется выбирать светодиод с минимальным падением прямого напряжения и максимальной яркостью свечения. Не гарантируется работа светодиода с падением прямого напряжения больше 2,8 В. Сопротивление контактов выбираемой Вами кнопки должно быть менее 1 кОм в нажатом состоянии и более 100 кОм в разомкнутом. Старайтесь избегать применения в конструкции кнопок с ресурсом менее 100 тыс. циклов.

- Никогда не промывайте плату или готовую конструкцию Вашего мода путем полного погружения в промывочную жидкость. Избегайте попадания на поверхность платы воды, спиртов или растворителей.

- Все места паек по окончании монтажа рекомендуется защитить лаком. Используйте только специальный лак с высокими диэлектрическими характеристиками. Например, Urethane clear производства компании Cramolin.

Внимание! После завершения монтажа, перед первой подачей напряжения, еще раз тщательно проверьте правильность электрических подключений и соответствие их приведенной схеме. Убедитесь в отсутствии несанкционированных коротких замыканий.